Turistabuszok minôsítése

A „buszcsillagozás” a Nemzetközi Árufuvarozók Egyesülete által szentesített, szigorú megállapodáson alapuló, a szállodák osztályba sorolásához hasonlatos rendszer, amely nemcsak a jármûvek kényelmi felszereléseire terjed ki, hanem a mûszaki berendezések normáira is.

Szempontok				

Üléssorok maximális száma (max. 12 m hosszú busznál)	15	14	13	12

Üléstámla minimális magassága (cm)	52	65	68	68

Üléstámla minimális dôlésszöge (fok)	-	-	10	35

Felemelhetô karfák	-	-	x	x

Szövet üléskárpit	-	x	x	x

Újságtartók	-	-	x	x

A motor járásától független fûtés	x	x	x	x

Automata hômérséklet-szabályzó rendszer	-	-	x	x

Belsôtéri poggyásztartó	x	x	x	x

Poggyásztér min. kapacitása (dm3/utas)	-	74	120	150

Vízzel vagy vegyszerrel öblítô WC	-	-	x	x

Kézmosó	-	-	x	x

Hûtôszekrény	-	-	x	x

A csillagok egy évre szólnak, a minôségtanúsító dokumentumokat az elôzôvel azonos eljárás során lehet csak meghosszabbíttatni.