5. fejezet

A mosógép üzembe helyezése

- Helyezze a gépet a végleges használati helye közelébe, a csomagolás valamennyi elemének eltávolítása után.

- Távolítsa el a csöveket rögzítő szalagot.

Csavarja ki az ábrán A-val jelölt kettő darab, a tetőt rögzítő csavart, majd azt kézzel vízszintesen mozgatva emelje ki az első borítólemezt.

Csavarja ki a keresztelemet rögzítő két darab B-vel jelölt csavart egy H 19 villáskulccsal, és távolítsa el az alatta elhelyezett C jelű műanyag távtartót.

- Fontos!

Ne távolítsa el a keresztelem feletti távtartókat.

- Helyezze vissza a tetőt, és rögzítse a két A jelű csavarral.

- Figyelem!

Ne hagyja a csomagolóanyag eltávolított részeit gyermekek számára elérhető helyen, mert veszélyes lehet a számukra!

- Rögzítse a vízbevezetőcsövet a csaphoz.

- Figyelem!

Még ne nyissa ki a csapot!

Helyezze a mosógépet a falhoz, ügyelve arra, hogy a cső ne legyen megtörve vagy megcsavarodva, és helyezze a vízelvezetőcsövet a kád oldalára, illetve a fix elvezetőhöz.